Вопросы, которые могут возникнуть у студента:

- Что такое ЧПУ и как оно работает на токарном станке?
ЧПУ — это «числовое программное управление». Оно заставляет станок выполнять действия по заранее написанной программе, как робот по инструкции.

- Какие основные компоненты есть у токарного станка с ЧПУ Fanuc?
Это станина, шпиндель (держит заготовку), суппорт с резцами, панель управления Fanuc и система охлаждения.

- В чём разница между системами Fanuc серии 0i-T и более старыми моделями?
Новые (например, 0i-T) — быстрее, удобнее, с цветным экраном и поддержкой современных функций. Старые — проще, но менее гибкие.

- Что означают оси X и Z на токарном станке?
Ось Z — вдоль заготовки (влево-вправо), ось X — поперёк (вверх-вниз, от центра к краю).

- Как устроена координатная система на токарном станке с ЧПУ?
Ноль детали обычно ставят на торце заготовки. Вправо — плюс Z, влево — минус Z; от центра вверх — плюс X.

- Как выглядит структура управляющей программы для Fanuc?
Программа начинается с % и номера (O1234), затем идут команды в строках (кадрах), и заканчивается M30.

- Что означают буквы G, M, S, T, F в управляющей программе?
G — движение и режимы (например, прямая подача), M — включение/выключение станка, S — скорость шпинделя, T — выбор резца, F — подача.

- Как начать и завершить программу на Fanuc?
Начинается с O-номера (например, O1000), завершается командой M30 (останов и возврат к началу).

- Что такое кадр (блок) в программе ЧПУ?
Это одна строка программы с командами, например: G01 X20. Z-50. F0.2.

- Какие единицы измерения используются по умолчанию в Fanuc: мм или дюймы?
Обычно — миллиметры. Но можно переключить в дюймы командой G20 (дюймы) или G21 (мм).

- Что делает команда G00?
Это быстрый холостой ход — резец быстро перемещается без резания.

- Чем отличается G01 от G00?
G01 — рабочая подача с резанием, G00 — без резания и очень быстро.

- Как использовать G02 и G03 для программирования дуг?
G02 — дуга по часовой стрелке, G03 — против часовой. Нужно указать конечную точку и центр дуги (или радиус).

- Что такое G71 и как его применять для черновой обработки?
Это цикл чернового точения: программа сама снимает припуск слоями по заданному контуру.

- Как работает цикл G70?
Это чистовой проход после G71 — повторяет тот же контур, но с чистовой подачей.

- Что делает команда M03?
Включает шпиндель вращением по часовой стрелке (обычно для точения).

- Чем отличаются M08 и M09?
M08 — включает подачу СОЖ (охлаждение), M09 — выключает.

- Как остановить программу с возможностью продолжения (M01)?
M01 — «условная остановка». Станок остановится, только если включена кнопка «Опт. стоп» на панели.

- Что происходит при выполнении M30?
Программа завершается, станок останавливается, возвращается к началу программы и сбрасывает настройки.

- Можно ли создавать собственные M-коды на станке?
Обычно нет — M-коды заданы производителем. Но на некоторых станках их можно настроить через параметры.

- Как задаётся смена инструмента в программе?
Командой T, например: T0202 — выбрать резец №2 и использовать его коррекцию №2.

- Что такое корректор инструмента (Tool Offset) и зачем он нужен?
Это данные о длине и положении резца, чтобы станок точно знал, где он находится. Без этого — брак.

- Как измерить и ввести геометрические коррекции инструмента?
Подводят резец к известной точке (например, к торцу заготовки), запоминают координаты и вводят в меню Offset.

- Можно ли использовать несколько резцов одновременно на токарном станке?
Нет — работает только один резец за раз. Остальные ждут в резцедержателе.

- Что означает T0202 в программе?
Первые две цифры (02) — номер позиции резца, вторые (02) — номер коррекции. Часто совпадают.

- Что такое компенсация радиуса резца (G41/G42)?
Это автоматический расчёт траектории с учётом закругления кончика резца, чтобы деталь получилась точной.

- Обязательно ли использовать компенсацию радиуса при токарной обработке?
Не всегда, но при сложных профилях — обязательно, иначе деталь будет неточной.

- Как отключить компенсацию (G40)?
Просто вставить G40 в программу — станок перестанет учитывать радиус.

- Что делать, если станок не принимает значение радиуса резца?
Проверить: введён ли радиус в таблицу коррекций и не перепутаны ли знаки (обычно +).

- Как проверить, правильно ли введены коррекции инструмента?
Запустить программу в режиме «сухого хода» или пошагово — и посмотреть, где резец проходит.

- Как использовать G90 для продольного точения?
G90 — простой цикл: указываете конечный диаметр и длину — станок сам проточит цилиндр.

- Что делает G94?
То же, что G90, но для торцевого (поперечного) точения — снимает припуск по торцу.

- Как программируется нарезание резьбы (G32, G76)?
G32 — ручной способ (указывается шаг и длина), G76 — автоматический цикл с точной настройкой.

- В чём разница между G76 и G92 при нарезании резьбы?
G92 — устаревший цикл, G76 — современный, точнее и удобнее (особенно для многозаходных резьб).

- Как задать параметры для цикла G75 (прорезка канавок)?
Указывают ширину канавки, глубину, шаг и подачу. Пример: G75 R1; G75 X... Z... P... Q... F....

- Как выполнить «прогона» программы без запуска станка (Dry Run)?
Включить режим Dry Run на панели — станок покажет движение, но не будет вращать шпиндель и не подаст СОЖ.

- Что такое режим ручного ввода данных (MDI)?
Это когда вы вводите одну команду прямо с панели (например, M03 S1000), и станок её сразу выполняет.

- Как установить нулевую точку детали (Work Offset)?
Подвести резец к торцу — ввести Z0; к наружному диаметру — ввести X[диаметр]. Данные сохраняются в G54 и др.

- Как проверить программу на коллизии инструмента?
Использовать симуляцию на экране или прогон в режиме одиночных кадров с малой скоростью.

- Что делать, если станок выдал аварию (Alarm)? Как её расшифровать?
Посмотреть номер ошибки на экране и найти его в руководстве. Обычно там написано, что делать.

- Как сохранить и загрузить программу на станке Fanuc?
Через меню «Program» → «Save» или «Load». Можно использовать USB-флешку или DNC-соединение.

- Как просмотреть текущую программу на панели управления?
Нажать кнопку «PROG», выбрать нужную программу по номеру — она отобразится на экране.

- Можно ли редактировать программу прямо на станке?
Да — в режиме редактирования («Edit») можно менять строки, добавлять или удалять команды.

- Что означает «Absolute» и «Relative» на дисплее Fanuc?
Absolute — координаты от нуля детали, Relative — от текущего положения резца.

- Как сбросить аварию или останов программы?
Нажать кнопку «RESET» — это снимет аварию и остановит выполнение.

- Как правильно выбрать подачу и скорость резания?
Смотреть справочники по обрабатываемому материалу и типу резца. Пример: сталь — S=800 об/мин, F=0.2 мм/об.

- Как обрабатывать деталь с несколькими ступенями диаметра?
Программируют поочерёдно каждую ступень: указывают X (диаметр) и Z (длину) для каждой.

- Как избежать брака при первом запуске программы?
Прогнать в Dry Run, проверить коррекции, запустить с увеличенным Z (выше заготовки), потом постепенно опустить.

- Как настроить зажимную цангу или патрон под конкретную заготовку?
Установить заготовку, зажать, проверить биение индикатором. При необходимости — подправить.

- Можно ли имитировать программу на компьютере до её запуска на станке?
Да — есть программы-симуляторы (например, CNC Simulator Pro), которые показывают, как будет работать станок.

Дополнительные вопросы;

Устройство станка и безопасность

1. Что делать, если при включении станка загорелся красный индикатор?
Сначала не паникуйте. Красный индикатор — это сигнал о неисправности. Посмотрите на экран ЧПУ — там будет надпись ошибки (например, «Нет СОЖ» или «Нет давления»). Устраните причину (долейте жидкость, проверьте воздух) и нажмите RESET.

2. Как понять, что уровень СОЖ недостаточный?
Посмотрите в бак СОЖ через смотровое окно. Если уровень ниже метки MIN — долейте. Также при низком уровне насос начинает шуметь, как будто «глотает воздух».

3. Почему нельзя оставлять деталь в патроне после работы?
Потому что при следующем включении станок может начать вращение — и деталь вылетит, как снаряд. Это опасно для людей и станка.

4. Что такое «аварийный стоп» и когда его нажимать?
Это большая красная кнопка. Нажимайте её, если что-то пошло не так: деталь вылетает, резец сломался, станок «вышел из себя». После нажатия всё останавливается мгновенно.

5. Как проверить, достаточно ли давления воздуха?
Посмотрите на манометр воздуха — он должен показывать 6 кг/см². Если меньше — станок не сможет зажать деталь или передвинуть заднюю бабку.

6. Зачем смазывать патрон шприцем?
Патрон движется — и без смазки быстро износится. Смазка (Циатим или Литол) защищает его от износа. Делайте это каждый день утром — по 3 качка в каждую маслёнку.

7. Что будет, если не проверить уровень масла перед запуском?
Гидравлика может перегреться, насос сгорит, и станок остановится. Ремонт обойдётся дорого.

8. Можно ли включать станок без куратора на первых занятиях?
Нет. Только под наблюдением куратора, пока вы не пройдёте все 4 лекции и не получите разрешение.

9. Как отличить гидравлическое давление от пневматического?
Гидравлика — это масло (давление 35–45 кг/см², манометр на боку станка). Пневматика — это воздух (6 кг/см², манометр обычно рядом с пультом).

10. Что делать, если вентилятор шпинделя не работает?
Не включайте станок! Вентилятор охлаждает двигатель. Без него двигатель перегреется и выйдет из строя.

💻 Пульт управления и режимы работы

11. В чём разница между JOG и MPG?
JOG — держите кнопку «вперёд» — двигаетесь, отпустили — остановились.
MPG — крутите ручку: один щелчок = одно небольшое движение. Удобно для точной настройки.

12. Зачем нужен режим HOME (ZRN)?
Это «ноль станка» — точка отсчёта для всех движений. Без выхода в HOME станок не знает, где он находится. Делайте это каждый раз при включении.

13. Как выйти из аварийной остановки?
Поверните красную кнопку «Аварийный стоп» по часовой стрелке, пока она не выскочит. Потом нажмите RESET.

14. Что означает надпись «MACHINE LOCK» на экране?
Станок «проигрывает» программу, но не двигается. Используется для проверки программы без риска поломки.

15. Как переключиться в режим редактирования программы?
Поверните переключатель режимов в положение EDIT.

16. Почему кнопка «CYCLE START» не работает?
Возможно:
– не включен режим AUTO;
– не выбрана программа;
– нажата FEED HOLD или EMERGENCY STOP.

17. Как выбрать ось X или Z для перемещения?
Нажмите кнопку X или Z на пульте. Горящий светодиод покажет, какая ось выбрана.

18. Что делает кнопка «SINGLE BLOCK»?
Запускает один кадр программы, затем останавливается. Чтобы запустить следующий — снова нажмите CYCLE START.

19. Можно ли запустить программу без выхода в HOME?
Технически — да, но нельзя. Станок может «заблудиться» и удариться. Всегда делайте HOME при включении.

20. Зачем нужна кнопка «FEED HOLD»?
Она останавливает подачу (движение резца), но шпиндель продолжает крутиться. Используйте, если нужно на секунду приостановить резание.

📝 Программирование и УП

21. Что означает символ % в начале программы?
Это обязательный знак начала программы. Без него станок не поймёт, что это программа.

22. Зачем писать номер после N в кадре?
Чтобы легко находить нужную строку. Например, N100 — сотая команда. Удобно при отладке.

23. В чём разница между G00 и G01?
G00 — резец быстро едет без резания.
G01 — резец медленно режет с подачей (например, F0.1 мм/об).

24. Почему в программе пишут (G50 Z 394)?
Это комментарий: он напоминает, где у детали нуль по оси Z. Сама команда G50 Z394 вводится вручную при наладке.

25. Что делать, если забыл поставить точку в числе?
Станок может воспринять X20 как 0.020 мм, а не 20 мм! Поэтому всегда ставьте точку: X20.

26. Можно ли писать комментарии на русском?
Нет. Только латинскими буквами в скобках, например: (DIA 20 MM).

27. Как ввести программу в станок без компьютера?
В режиме EDIT нажмите PROG, введите номер (например, O0001), затем построчно вводите кадры.

28. Что такое корректор и зачем он нужен?
Корректор — это поправка на длину и вылет резца. Без него станок не поймёт, где вершина резца — и размеры будут неверные.

29. Почему номер инструмента и корректора должны совпадать?
Чтобы не запутаться. Если резец в гнезде T03, его коррекция должна быть 03 — тогда всё работает правильно.

30. Как понять, что программа написана правильно?
Проверьте её в графическом режиме. Также запустите в SINGLE BLOCK с малой скоростью.

🛠️ Инструмент и привязка

31. Как выбрать правый или левый резец?
Правый — стружка падает вниз (лучше!).
Левый — стружка летит вверх (грязнее, но видно износ пластины).

32. Что такое «сменная пластина» и зачем она нужна?
Это маленькая твёрдосплавная пластина на резце. Когда она затупится — просто поменяйте на новую, не перетачивая весь резец.

33. Как привязать инструмент без датчика?
– Подведите резец к заготовке.
– Подрежьте торец (по Z).
– Проточите диаметр (по X).
– Введите полученные размеры в таблицу корректоров.

34. Почему после привязки размеры всё равно не совпадают?
Скорее всего, ошибка в выборе нуля детали или неправильный корректор. Перепроверьте оба.

35. Можно ли не привязывать инструмент, если он новый?
Нет. Даже новый резец имеет разный вылет. Всегда привязывайте!

36. Как понять, какой номер гнезда использовать?
Обычно:
– Т01 — черновой резец,
– Т02 — центровка,
– Т03 — чистовой,
– Т05 — отрезной.
Но можно и по-другому — главное, чтобы не было столкновений.

37. Что будет, если установить инструмент криво?
Размеры будут неверные, резец может сломаться, стружка пойдёт не туда.

38. Зачем подрезать торец при привязке?
Чтобы точно определить нуль по Z. Торец — это физическая поверхность, к которой легко привязаться.

39. Как проверить, правильно ли введён корректор?
После привязки переместите резец к торцу в режиме JOG. Если он касается — всё верно.

40. Можно ли использовать один корректор для нескольких инструментов?
Нет. У каждого резца — свой вылет. Корректор должен быть индивидуальным.

🔄 Циклы, барфидер и автоматизация

41. Зачем использовать цикл G71, если можно писать вручную?
G71 — это «автомат черновой обработки». Пишете один раз — и станок сам делает 5–10 проходов. Без него — 50 строк вручную.

42. Как работает цикл G76 для резьбы?
Он делает резьбу за несколько проходов, каждый раз углубляясь. Задаёте: диаметр, шаг, глубину — и всё готово.

43. Что делать, если при G74 сверло застряло в отверстии?
Нажмите FEED HOLD, потом EMERGENCY STOP. Выньте сверло вручную. Не тяните программу дальше!

44. Зачем включать режим BDT при работе с барфидером?
BDT пропускает кадры с /. Первую деталь делают без BDT, остальные — с BDT, чтобы не повторять подачу прутка.

45. Как настроить длину детали в барфидере (параметр F3)?
F3 = длина детали + ширина отрезного резца. Например: деталь 50 мм, резец 3 мм → F3 = 53.

46. Что означает команда M26?
Это включение подачи прутка барфидером.

47. Можно ли обрабатывать пруток без барфидера?
Да, но тогда нужно вручную вставлять заготовку каждый раз. Барфидер позволяет работать автоматически.

48. Как понять, когда заканчивается пруток?
Когда упор (в гнезде) доходит до точки F6 — барфидер остановится и подаст сигнал.

49. Почему после отрезки деталь падает не туда?
Скорее всего, не включён ловитель деталей (M28). Без него деталь падает на дно станка.

50. Как остановить барфидер в середине цикла?
Нажмите FEED HOLD — он остановится. Если нужно срочно — EMERGENCY STOP.