Учебный центр Точка отсчета

## Курс: «Основы работы на токарном станке с ЧПУ Fanuc»

Формат: 4 теоретических занятия + 4 практические задачи (выполняются после занятий под контролем куратора)
Цель: Научиться безопасно готовить станок, писать и запускать простые программы, обрабатывать детали по чертежу.

### Занятие 1. Устройство станка и безопасность

Что узнаете:

- Из чего состоит токарный станок с ЧПУ: шпиндель, суппорт, револьверная головка, СОЖ, гидравлика.

- Как выглядит и работает пульт Fanuc: режимы (JOG, AUTO, MDI), кнопки, экран.

- Главные правила безопасности и ежедневное ТО (по Tokarnyi_stanok.pdf): проверка масла, СОЖ, давления, очистка.

Практическая задача (под контролем куратора):
✅ Выполнить ежедневный осмотр станка: проверить уровень масла, СОЖ, гидродавление (35–45 кг/см²), давление воздуха (6 кг/см²).
✅ Включить станок, выйти в ноль станка (HOME), проверить работу вентиляторов и освещения.
✅ Протереть рабочую зону, убрать стружку, выключить станок.

### Занятие 2. Основы управляющей программы (УП)

Что узнаете:

- Что такое УП и как она устроена: кадры, G/M-коды, комментарии.

- Основные коды: G00 / G01 (перемещение), G96 / G97 (скорость), M03 / M08 / M30.

- Как выбрать ноль детали (обычно по торцу) и зачем он нужен.

- Как устанавливать инструмент со сменными пластинами (по Андреев Г.И.).

Практическая задача (под контролем куратора):
✅ Установить 2 инструмента в револьвер: проходной резец и отрезной.
✅ Привязать инструмент (методом протачивания торца и диаметра).
✅ Ввести вручную простую УП на подрезку и точение цилиндра, проверить её в графическом режиме.

### Занятие 3. Технология обработки и циклы Fanuc

Что узнаете:

- Типичная последовательность: подрезка → черновое → чистовое → отрезка → резьба.

- Как использовать циклы:

  - G71/G70 — черновая и чистовая обработка,

  - G74 — сверление с дроблением стружки,

  - G76 — нарезка резьбы.

- Как безопасно запускать программу: SINGLE BLOCK, MACHINE LOCK, проверка вручную.

Практическая задача (под контролем куратора):
✅ Обработать простую деталь (цилиндр Ø20 мм, длина 30 мм) с использованием цикла G71.
✅ Запустить программу по кадрам, контролировать резание, проверить размеры штангенциркулем.
✅ При необходимости — внести коррекцию в УП или таблицу инструментов.

### Занятие 4. Комплексная обработка и работа с барфидером

Что узнаете:

- Как обрабатывать втулку: наружное точение → сверление → расточка → резьба.

- Особенности работы с автоматической подачей прутка (барфидером) (Андреев Г.И.):

  - как управлять подачей через M31 / M26,

  - как работает режим BDT (пропуск кадров).

- Как завершить работу: очистка, ТО, сдача станка.

Практическая задача (под контролем куратора):
✅ Выполнить полный цикл обработки втулки:

- установить заготовку (пруток),

- запустить УП с G71, G74, G76,

- отрезать деталь.
✅ После обработки:

- удалить стружку,

- проверить уровень масла и СОЖ,

- выключить станок по инструкции.

### ✅ Итог курса:

По окончании вы сможете:

- подготовить станок к работе и завершить смену,

- установить и привязать инструмент,

- написать и проверить УП для типовой детали,

- безопасно запустить обработку и проконтролировать результат.

ИИ-репетитор будет давать чёткие пошаговые объяснения, контрольные вопросы и готовые шаблоны программ, а куратор обеспечит безопасность и проверку на реальном станке.

Лекции на каждое занятие по 1 лекции:

## 📘 Лекция 1

### Как устроен станок и как с ним безопасно работать

Цель: Понять, из чего состоит станок, как его включить и не навредить себе или оборудованию.

### 1. Что делает станок?

Он вращает металлическую заготовку, а резец снимает лишнее — получается деталь нужной формы.

### 2. Основные части:

- Патрон — зажимает заготовку.

- Суппорт — двигает резец вперёд-назад и влево-вправо.

- Револьверная головка — держит до 12 резцов, сама поворачивается к нужному.

- СОЖ — белая жидкость, охлаждает резец и смывает стружку.

- Гидравлика и воздух — управляют зажимом, задней бабкой и другими механизмами.

### 3. Главное — безопасность:

- Никогда не оставляйте деталь в патроне после работы.

- Всегда работайте в защитных очках.

- При аварии — сразу нажмите красную кнопку «Аварийный стоп».

### 4. Что проверять при включении (по Tokarnyi_stanok.pdf):

✅ Уровень масла в гидравлике — должно быть 35–45 кг/см².
✅ Давление воздуха — 6 кг/см².
✅ Уровень СОЖ — не ниже отметки.
✅ Вентиляторы работают, стружки нет в зоне резания.

### 💡 Практическое задание (под контролем куратора):

- Включите станок.

- Выполните проверку по списку выше.

- Нажмите HOME (выход в «ноль станка»).

- Убедитесь, что всё работает.

- Выключите станок.

Куратор подтверждает: «Студент безопасно включил и выключил станок».

## 📘 Лекция 2

### Как написать первую программу

Цель: Научиться писать простую программу, чтобы станок сам обработал деталь.

### 1. Что такое программа?

Это список команд, по которым станок двигает резец. Каждая строка — отдельная команда.

Пример:

    - N10 G00 X30. Z2.     — быстро подойти к детали

    - N20 G01 Z-20. F0.1   — медленно точить

    - N30 M30              — всё, конец программы

### 2. Главные команды (G- и M-коды):

- G00 — быстрое движение (без резания).

- G01 — медленное точение.

- M03 — включить вращение шпинделя.

- M08 — включить СОЖ.

- M30 — конец программы.

### 3. Где начинается деталь?

Обычно ноль детали ставят по торцу — ближнему к суппорту. Это нужно записать в программе:

1

(G50 Z 394) — пример координаты нуля

### 4. Как выбрать резец?

Резец вызывается командой T0101 — первый номер = гнездо, второй = поправка (коррекция).
Всегда используйте инструмент со сменными пластинами — они точные, не требуют заточки (Андреев Г.И.).

### 💡 Практическое задание (под контролем куратора):

- Установите проходной резец в гнездо №1.

- Привяжите его: подрежьте торец и проточите диаметр.

- Введите программу на подрезку + точение цилиндра.

- Проверьте её в графическом режиме.

- Запустите по кадрам (SINGLE BLOCK).

Куратор подтверждает: «Студент написал и запустил первую программу».

## 📘 Лекция 3

### Как обрабатывать сложные детали — циклы Fanuc

Цель: Научиться использовать готовые «автоматические» циклы, чтобы не писать каждое движение вручную.

### 1. Типичный порядок работы:

- Подрезать торец.

- Черновое точение.

- Чистовое точение.

- Сверлить / растачивать.

- Нарезать резьбу.

- Отрезать деталь.

### 2. Самые нужные циклы (Андреев Г.И.):

- G71 / G70 — черновая → чистовая обработка.

- G74 — сверление с дроблением стружки.

- G76 — точная нарезка резьбы.

Пример:

- G71 U1.0 R0.5          — параметры чернового цикла

- G71 P40 Q50 ...        — от кадра 40 до 50

- G70 P40 Q50            — чистовой проход

### 3. Как проверить программу безопасно?

- SINGLE BLOCK — запуск по одной строке.

- MACHINE LOCK — станок «проигрывает» программу, но не двигается.

- Графический просмотр — показывает траекторию (но без учёта радиуса резца!).

Важно: после MACHINE LOCK — обязательно выход в HOME!

### 💡 Практическое задание (под контролем куратора):

- Напишите программу на обработку втулки:

  - сверление → расточка → резьба.

- Используйте G71, G74, G76.

- Проверьте программу.

- Запустите по кадрам, проконтролируйте размеры.

Куратор подтверждает: «Студент выполнил комплексную обработку с циклами».

## 📘 Лекция 4

### Работа с автоматической подачей прутка и завершение смены

Цель: Научиться работать с барфидером (автоматом подачи прутка) и правильно заканчивать работу.

### 1. Что такое барфидер?

Это устройство, которое само подаёт пруток в станок — можно делать десятки деталей без участия человека.

### 2. Как им управлять? (Андреев Г.И.):

- M26 — включить подачу.

- M27 — выключить.

- /N... — кадры с косой чертой пропускаются, если включён режим BDT.

- Первую деталь делают без BDT, остальные — с BDT.

### 3. Важные настройки (вводятся на панели барфидера):

- F3 — длина детали + ширина отрезного резца.

- F6 — точка, где заканчивается пруток.

- F7 — точка, откуда выталкивается остаток.

### 4. Как правильно завершить смену (Tokarnyi_stanok.pdf):

- Выньте деталь.

- Очистите от стружки патрон, револьвер, кожухи.

- Уберите стружку из тележки.

- Протрите лампу.

- Выключите станок.

Важно: Никогда не оставляйте деталь в патроне!

### 💡 Практическое задание (под контролем куратора):

- Настройте барфидер на деталь длиной 50 мм.

- Запустите обработку двух деталей.

- После завершения — выполните полную уборку и ТО.

Куратор подтверждает: «Студент освоил барфидер и корректно завершил смену».

## ✅ Итог

После 4 лекций и 4 практик студент:

- Знает устройство станка и правила безопасности.

- Может написать и проверить простую программу.

- Использует циклы для обработки деталей.

- Готов к работе с автоматической подачей и соблюдению ТО.